- 2024年上半年流通领域产品质量市级监督抽查

- 结果分析报告

为了加强产品的质量管理，规范销售单位的经营行为，淮南市市场监督管理局于2024年在全市开展了流通领域产品质量市级监督抽查工作。根据淮南市市场监督管理局2024年流通领域市级产品质量监督抽查计划，国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）等单位承担本次抽样和检验工作，现将2024年度上半年抽查工作的情况分析报告如下：

- 一、抽查总体情况

根据淮南市市场监督管理局工作要求，2024年产品质量市级监督抽查在淮南市流通领域计划抽查407组，上半年共计抽查了242组样品。检出不合格产品8组。上半年流通领域监督抽查详细情况见汇总表。

- 流通领域抽检情况汇总表

- 表一、流通领域市级产品质量抽检完成情况汇总表

| - 产品名称 | - 计划组数 | - 完成组数 | - 完成率% |
| --- | --- | --- | --- |
| - 钢筋 | - 5 | - 0 | - 0% |
| - 水泥 | - 5 | - 3 | - 60% |
| - 人造板材 | - 5 | - 0 | - 0% |
| - 肥料 | - 55 | - 42 | - 76% |
| - 农用地膜 | - 9 | - 0 | - 0% |
| - 成品油 | - 100 | - 62 | - 62% |
| - 车用尿素 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 燃油清净增效剂 | - 5 | - 4 | - 80% |
| - 汽柴油机油 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 机动车发动机冷却液 | - 5 | - 0 | - 0% |
| - 机动车辆制动液 | - 5 | - 0 | - 0% |
| - 车用压缩天然气 | - 10 | - 0 | - 0% |
| - 电线电缆 | - 14 | - 0 | - 0% |
| - 其他食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | - 5 | - 0 | - 0% |
| - 塑料一次性餐饮具 | - 5 | - 2 | - 40% |
| - 食品（商品）过度包装 | - 10 | - 0 | - 0% |
| - 液化石油气 | - 20 | - 0 | - 0% |
| - 塑料购物袋 | - 10 | - 2 | - 20% |
| - 建筑保温材料 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 涂料、胶黏剂、油墨等产品VOCs含量 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 电动自行车 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 电动自行车电池 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 电动自行车充电器 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 电动自行车头盔 | - 2 | - 0 | - 0% |
| - 摩托车头盔 | - 2 | - 1 | - 50% |
| - 消防水带 | - 5 | - 3 | - 60% |
| - 手提式灭火器 | - 8 | - 7 | - 88% |
| - 可燃气体报警控制器 | - 5 | - 4 | - 80% |
| - 石油液化气用家用燃气灶 | - 2 | - 2 | - 100% |
| - 石油液化气用软管 | - 10 | - 10 | - 100% |
| - 石油液化气用调压阀 | - 10 | - 10 | - 100% |
| - 过流切断阀 | - 5 | - 4 | - 80% |
| - 烟花爆竹 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 童鞋 | - 4 | - 4 | - 100% |
| - 老年鞋 | - 4 | - 4 | - 100% |
| - 玩具 | - 10 | - 10 | - 100% |
| - 电焊机 | - 1 | - 0 | - 0% |
| - 安全帽 | - 3 | - 3 | - 100% |
| - 非医用口罩 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 食品接触用竹木制品 | - 3 | - 3 | - 100% |
| - 校服 | - 3 | - 2 | - 67% |
| - 国旗 | - 1 | - 1 | - 100% |
| - 学生用品(固体胶、胶水、 胶带) | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 学生用品(修正液、橡皮) | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 学生用品(作业本) | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 电热暖手（脚）器 | - 2 | - 0 | - 0% |
| - 小家电 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 合计 | - 407 | - 242 | - 59% |

- 表二、流通领域抽检实际完成情况汇总表

| 产品名称 | 实际抽查组数 | 检验完成组数 | 合格组数 | 不合格组数 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 3 | 0 | / | / | / |
| 肥料 | 42 | 0 | / | / | / |
| 成品油 | 62 | 62 | 62 | 1 | 98.39 |
| 车用尿素 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 燃油清净增效剂 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 汽柴油机油 | 5 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 塑料一次性餐饮具 | 2 | 0 | / | / | / |
| 塑料购物袋 | 2 | 0 | / | / | / |
| 建筑保温材料 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 涂料、胶黏剂、油墨等产品VOCs含量 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 电动自行车 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 电动自行车电池 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 电动自行车充电器 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 摩托车头盔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 消防水带 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 手提式灭火器 | 7 | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
| 可燃气体报警控制器 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75 |
| 石油液化气用家用燃气灶 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 石油液化气用软管 | 10 | 10 | 8 | 2 | 80 |
| 石油液化气用调压阀 | 10 | 10 | 9 | 1 | 90 |
| 过流切断阀 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 烟花爆竹 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 童鞋 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 老年鞋 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 玩具 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 安全帽 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 非医用口罩 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 食品接触用竹木制品 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 校服 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 国旗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 学生用品(固体胶、胶水、 胶带) | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 学生用品(修正液、橡皮) | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 学生用品(作业本) | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 小家电 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 合计 | 242 | 192 | 185 | 8 | 96.35 |

- 存在的质量问题及分析

上半年流通领域市级监督抽检检出不合格产品8组。

- 车用汽油1组，不合格项目为氧含量（质量分数）和甲醇含量（质量分数）。国家标准规定车用汽油中的氧含量质量分数不大于2.7%，在汽油中加入醇类、醚类和其他含氧化合物可以提高辛烷值，同时提供氧，可以降低尾气C0的含量，减少排放，但如果含氧化合物过多导致过分贫油燃烧的话，反而会增加排放，使驾驶性变差。因此车用汽油中的含氧化合物应根据发动机燃烧的要求与环保的要求限量使用。由于甲醇对汽车部件有一定的腐蚀性，同时甲醇有毒，因此在车用汽油的国家标准中予以严格的限制，甲醇质量分数检出限量为不大于0.3%。甲醇含量超标会使汽油燃烧不充分，排放物对环境有影响，且甲醇具有亲水性，长时间会和汽油里的水分结合，导致油箱底部有水，除了腐蚀汽车部件外，还会导致给油中断，车辆突然熄火等，长时间使用会导致车辆使用寿命缩短。

- 消防水带2组，不合格项目为扯断伸长率、扯断强度、附着强度。消防水带的主要原材料包括编织层材料和衬里材料。如果使用的原材料质量差，如纬线材质不佳、衬里材料老化或强度不足，都会直接影响水带的扯断伸长率和扯断强度。在制造过程中，如果施胶不均匀、施胶量不符合要求，或者胶水进货质量未得到严格控制，都会影响附着强度。

- 手提式灭火器1组，不合格项目为灭火剂充装总量误差。灭火剂充装量不符合标准要求，很大程度上是由于生产企业生产过程的监管不严，加上企业对生产设备的计量校准意识薄弱，未能建立有效的过程控制方法和过程抽检制度，产品的生产过程容易处于“失控”状态。

- 可燃气体报警控制器1组，不合格项目为报警动作值试验。传感器是探测器的核心部件，负责检测环境中的可燃气体浓度。如果传感器的灵敏度下降或失效，就会导致报警动作值不准确，从而无法通过试验。

- 石油液化气用软管2组，不合格项目为耐高温食用油质量变化率和耐食用油质量变化率。燃气软管应选用耐高温、耐腐蚀的材料制成。如果材料本身耐温性能不足，或者材料中存在杂质、缺陷等，都会影响其耐高温食用油的质量变化率。燃气软管在生产过程中使用的原材料可能不符合相关标准或要求，导致其在耐高温食用油环境下的稳定性不足。

- 石油液化气用调压阀1组，不合格项目为标志、警示和使用说明书部分企业在生产过程中，对调压器产品的相关国家标准或行业标准理解不够深入，导致在标志、警示和使用说明书的制作上未能完全符合标准要求。

- 四、意见和建议

1、各区县市场监督管理局，相关直属单位要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规的规定，认真做好后续处理工作。对监督抽查中发现的不合格产品，要分别采取责令整改、质量约谈、宣贯培训、产品复查、依法处置，召回等后处理措施，实现工作闭环。要针对市级产品质量监督抽查中发现的问题高度重视，加强监督检查。要突出抓好规模以上工业企业产品质量监督，重点检查抽查合格率较低的产品，认真落实产品质量问题区域专项整治工作。后处理单位要按照时间要求及时报送后处理工作情况，市局将严格按照要求实施考核。有关单位在监督检查过程中发现需要调整抽查计划任务的情况要及时收集信息，报送市局监督科适时调整抽查计划，进一步提高市级监督抽查工作有效性。

2、督促企业的管理要求、产品标准、技术要求相关硬件要求的掌握，通过各种形式提高企业法律意识，增强企业质量意识，真正从思想观念上重视质量，坚决不允许不合格产品出厂，把好产品质量关。引导企业为自身利益、消费者利益出发，做长远打算，不做短期效益。督促企业加强自检和外部送检相结合，把控第一道原材料质量情况，不能贪图便宜，杜绝不合格的原材料。在关键岗位要重点控制，实行目标责任制，将责任落实到人。严格按照申请时生产工艺进行生产活动，持续保持取得生产许可的规定条件。

3、消费者购买商品时，到有资质、正规的经营场所，查看店里是否有营业执照，查看商品的品牌、名称、等级、产地、合格证等。商品的信息通常标注在包装、合格证，按标准要求有商标、产品名称、型号规格、货号、等级、采用标准、厂名、厂址等信息。在购买产品时，要细心的观察，或许能在产品中发现一些“蛛丝马迹”。比如要查看商场标签和产品吊牌信息是否一致。购买自己称心的商品后，注意向商家索取购货凭证，凭证上应写清产品的品牌、规格型号、购买日期等，以备发生争议时向有关部门提供证据。