淮南市危险化学品产品质量市级监督抽查实施细则

（2025版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验的合理需要。

车用压缩天然气采样按照GB/T 13609进行，其他产品采用一次随机抽样法，按照产品标准规定的方法，在加气站加气枪处、企业成品库内经自检合格的产品或在市场上待销产品中抽取。车用压缩天然气抽样容器为耐高压专用钢瓶，抽样数1罐×2，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。

工业用合成盐酸、工业硫酸、工业硫磺样品量不少于500mL×2或500g×2,工业氰化钠、工业氰化钾样品量不少于100g×2或100mL×2,分为两份密封，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。

工业氧、工业氮应抽取不少于3瓶同一规格、同一等级、同一批次的样品或于全自动生产线取样，不少于2袋×2，样品分成两份，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，复检备用样品封存在被抽检企业。

溶解乙炔现场检验，应抽取不少于3瓶同一规格、同一等级、同一批次的样品，封存至少3瓶作为复检备用样品，复检备用样品封存在被抽检企业。

液体无水氨现场检验，应抽取不少于2罐同一规格、同一等级、同一批次的样品，封存至少2罐作为复检备用样品，复检备用样品封存在被抽检企业。

2 检验依据

1、车用压缩天然气

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB/T 11062-2020、GB/T 13610-2020 |
| 2 | 总硫（以硫计） | GB/T 11060.4-2017 或GB/T 11060.5-2010 |
| 3 | 硫化氢 | GB/T 11060.1-2010 或GB/T 11060.2-2008或GB/T 11060.3-2018 |
| 4 | 二氧化碳 | GB/T 13610-2020 |
| 5 | 氧气 | GB/T 13610-2020 |
| 6 | 水露点 | GB/T 17283-2014 |
| 7 | 水含量 | GB/T 18619.1-2002 |
| 备注：“水”环境温度不低于-13℃；“水露点”环境温度低于-13℃。 |  |  |

2、溶解乙炔

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004中4.2条 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB 6819-2004中4.3条 |

3、工业氧

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧(O2)的含量（体积分数） | GB/T 3863-2008中4.2条 |
| 2 | 水（H2O） | GB/T 3863-2008中4.3条 |

4、工业氮

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮(N2)纯度（体积分数） | GB/T 3864-2008中4.2条 |
| 2 | 氧(O2)含量（体积分数） | GB/T 3864-2008中4.3条 |
| 3 | 游离水 | GB/T 3864-2008中4.4条 |

5、工业硫磺（固体）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 2449.1-2021中4.1条 |
| 2 | 硫（S) | GB/T 2449.1-2021中6.2条 |
| 3 | 水分 | GB/T 2449.1-2021中6.3条 |
| 4 | 灰分 | GB/T 2449.1-2021中6.4条 |
| 5 | 酸度（以H2SO4计) | GB/T 2449.1-2021中6.5条 |
| 6 | 有机物 | GB/T 2449.1-2021中6.6条 |
| 7 | 砷 | GB/T 2449.1-2021中6.7条 |
| 8 | 铁 | GB/T 2449.1-2021中6.8条 |
| 9 | 筛余物 | GB/T 2449.1-2021中6.9条 |

6、工业硫磺（液体）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 2449.2-2015中6.2条 |
| 2 | 硫（S) | GB/T 2449.1-2021中6.2条 |
| 3 | 水分 | GB/T 2449.1-2021中6.3条 |
| 4 | 灰分 | GB/T 2449.1-2021中6.4条 |
| 5 | 酸度（以H2SO4计) | GB/T 2449.1-2021中6.5条 |
| 6 | 有机物 | GB/T 2449.1-2021中6.6条 |
| 7 | 砷 | GB/T 2449.1-2021中6.7条 |
| 8 | 铁 | GB/T 2449.1-2021中6.8条 |

7、液体无水氨

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨含量 | GB/T 8570.2-2010 |
| 2 | 残留物含量 | GB/T 8570.3-2010 GB/T 8570.4-2010 |
| 3 | 油含量 | GB/T 8570.6-2010 |
| 4 | 铁含量 | GB/T 8570.7-2010 |

8、工业用合成盐酸

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（HCl）的质量分数 | GB/T 320-2006中5.2条 |
| 2 | 铁（Fe）的质量分数 | GB/T 320-2006中5.3条 |
| 3 | 灼烧残渣的质量分数 | GB/T 320-2006中5.4条 |
| 4 | 游离氯（Cl）的质量分数 | GB/T 320-2006中5.5条 |
| 5 | 砷的质量分数 | GB/T 320-2006中5.6条 |

9、工业硫酸

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸(H2SO4) | GB/T 534-2014中5.2条 |
| 2 | 灰分 | GB/T 534-2014中5.4条 |
| 3 | 铁（Fe） | GB/T 534-2014中5.5条 |
| 4 | 砷（As） | GB/T 534-2014中5.6条 |
| 5 | 铅（Pb） | GB/T 534-2014中5.7条 |
| 6 | 汞（Hg） | GB/T 534-2014中5.8条 |
| 7 | 透明度 | GB/T 534-2014中5.9条 |
| 8 | 色度 | GB/T 534-2014中5.10条 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6819-2004 溶解乙炔(包含修改单1)

GB 18047-2017 车用压缩天然气

GB/T 320-2006 工业用合成盐酸

GB/T 534-2014 工业硫酸

GB/T 536-2017 液体无水氨

GB/T 2449.1-2021 工业硫磺 第1部分:固体产品

GB/T 2449.2-2015工业硫磺 第2部分:液体产品

GB/T 3863-2008 工业氧

GB/T 3864-2008 工业氮

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则由淮南市市场监督管理局管理。