2025年淮南市危险品包装用容器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 2 | 金属方桶 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 3 | 钢提桶 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 4 | 危险品包装用塑料罐 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 5 | 危险品包装用塑料桶 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 6 | 铁质气雾罐 | 40个 | 20个 | 20个 |

2 检验依据

表2 钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | GB/T 325.1-2018 |
| 2 | 外观质量 | GB/T 325.1-2018 |
| 3 | 规格尺寸 | GB/T 325.1-2018 |
| 4 | 表面保护层质量 | GB/T 9286-2021 GB/T 4956-2003 |

表3 金属方桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 17343-2023 |
| 2 | 规格尺寸及偏差 | GB/T 17343-2023 |
| 3 | 漆膜附着力 | GB/T 1720-2020 QB/T 1877-2007 |

表4 钢提桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | GB/T 13252-2008 |
| 2 | 桶身型式 | GB/T 13252-2008 |
| 3 | 尺寸要求 | GB/T 13252-2008 |
| 4 | 涂膜附着力 | GB/T 1720-2020 |

表5 危险品包装用塑料罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量偏差 | GB 19160-2008 |
| 2 | 长度尺寸偏差 | GB 19160-2008 |
| 3 | 宽度尺寸偏差 | GB 19160-2008 |
| 4 | 高度尺寸偏差 | GB 19160-2008 |
| 5 | 口径尺寸偏差 | GB 19160-2008 |
| 6 | 外观要求 | GB 19160-2008 |

表6 危险品包装用塑料桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量偏差 | GB 18191-2008 |
| 2 | 长度尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 3 | 宽度尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 4 | 高度尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 5 | 口径尺寸偏差 | GB 18191-2008 |
| 6 | 外观要求 | GB 18191-2008 |

表7 铁质气雾罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 13042-2008 |
| 2 | 尺寸及偏差 | GB 13042-2008 |
| 3 | 内外涂层附着力 | GB/T 1720-2020 |
| 4 | 外涂层硬度 | GB/T 6739-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 325.1-2018 包装容器 钢桶 第1部分：通用技术要求

GB/T 17343-2023 包装容器 金属方桶

GB/T 13252-2008 包装容器 钢提桶

GB 19160-2008 包装容器 危险品包装用塑料罐

GB 18191-2008 包装容器 危险品包装用塑料桶

GB 13042-2008 包装容器 铁质气雾罐

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。