【项目名称】

采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1、升温速率：≥120℃/min；2、程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温，在5min内，从450℃降温到50℃；3、FID检测器：最低检测限：＜1.3pg C/s；4、液体进样器位数：≥150位；5、顶空必须能够进行操作软件进行反控；样品数：≥120位，孵化箱位数（加热位）：≥12位。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1、升温速率：≥120℃/min；2、程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温，在5min内，从450℃降温到50℃；3、ECD检测器：最低检测限：＜4.5fg/mL 林丹；4、FID检测器：最低检测限：＜1.3pg C/s；5、液体自动进样器位数：≥150位；6、顶空必须能够进行操作软件进行反控；样品数：≥120位，孵化箱位数（加热位）：≥12位。 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1、升温速率：≥120℃/min；2、程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温，在5min内，从450℃降温到50℃；3、火焰光度检测器（FPD）（P、S 滤光片）：最低检出限：＜100fg P/s，＜5pg S/s（甲基对硫磷）；4、FID检测器：最低检测限：＜1.3pg C/s；5、液体自动进样器位数：≥150位 |
|  | 气相色谱仪 | 1台 | 1、升温速率：≥120℃/min；2、程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温，在5min内，从450℃降温到50℃；3、ECD检测器：最低检测限：＜4.5fg/mL 林丹；4、NPD氮磷检测器：最低检测限：＜100fg N/s，＜20fg P/s；5、液体自动进样器位数：≥150位 |
|  | 液相色谱仪 | 1台 | 1、四元泵：最大压力：≥15000psi；2、柱温箱：温控范围：5~65℃或更宽；3、二极管阵列检测器：波长范围：190-800 nm；4、荧光检测器：激发波长：200~880nm ，发射波长：265~900nm。 |
|  | 液相色谱仪 | 1台 | 1、四元泵：最大压力：≥15000psi；2、柱温箱：温控范围：5~65℃或更宽；3、二极管阵列检测器：波长范围：190-800 nm；4、荧光检测器：激发波长：200~880nm ，发射波长：265~900nm。 |
|  | 离子色谱仪 | 1台 | 1、离子色谱系统，包括高压泵2套（带有泵前脱气装置）、可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器；2、泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。具备梯度泵，产生多阶淋洗梯；3、梯度泵与等度泵可同时运行：流速范围：0.000-10.000 mL/min。 |
|  | 离子色谱仪 | 1台 | 1、离子色谱系统，包括高压泵2套（带有泵前脱气装置）、可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器；2、泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。具备梯度泵，产生多阶淋洗梯；3、梯度泵与等度泵可同时运行：流速范围：0.000-10.000 mL/min。 |
|  | 气相色谱串联质谱仪 | 1台 | 1、质谱检测器（ EI/CI离子源）、液体自动进样器≥150位；2、仪器检出限（IDL）≤ 10 fg；3、3、质量范围：1.2–1000 u；4、顶空必须能够进行操作软件进行反控，样品数：≥120位，孵化箱位数（加热位）≥12位。 |
|  | 液相色谱串联质谱仪 | 1台 | 1、电喷雾离子源（HESI源）和大气压化学电离源（APCI源）；2、MRM模式下定量分析灵敏度：ESI正离子 1pg利血平(Reserpine)信噪比S/N>1500000：1( m/z 609>195)、ESI-灵敏度：1pg氯霉素过柱进样，MRM分析测量321＞152 (m/z ) 信噪比S/N>1500000：1。 |
|  | 原子吸收光谱仪 | 1台 | 1、仪器主机：火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器；2、背景校正：火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用塞曼背景校正；3、不低于60位自动进样器。 |
|  | 原子荧光光谱仪 | 1台 | 1、适用于样品中砷，汞，硒等元素的痕量分析； 2、相对标准偏差RSD:0.6% 3、线性范围：三个数量级及以上；4、检出限(DL.)代表元素：砷，锑，硒，汞<0.01ug/L；汞(冷原子)<0.001ug/L。 |
|  | 紫外分光光度计 | 1台 | 1、光谱带宽：0.1nm～5nm以0.1nm为间隔50档狭缝可调；2、光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs），±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs），±0.3%T（0～100%T）；3、光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs），0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）；4、基线平直度：±0.001Abs；5、光源：插座型钨灯和氘灯，更换灯后无需调整。 |
|  | 紫外分光光度计 | 1台 | 1、光谱带宽：0.1nm～5nm以0.1nm为间隔50档狭缝可调；2、光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs），±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs），±0.3%T（0～100%T）；3、光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs），0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）；4、基线平直度：±0.001Abs；5、光源：插座型钨灯和氘灯，更换灯后无需调整。 |
|  | 定氮仪 | 1台 | 1、回收率 ≥99.5%（1-200mgN）；2、重复性RSD≤0.5%；3、全自动定氮仪具有定量自动稀释、加碱、延时蒸馏，自动加接收液、蒸馏、内置自动滴定、消化管排空和记录滴定结果的功能 ；4自动进样器不少于20位。 |
|  | 电导率仪 | 1台 | 1、信号测试范围、分辨率以及精度等级：电导系数：0.1µS－500mS，4位有效位数；精度级别0.1µS－16µS，16µS－1mS：±0.5%；1mS－500mS：±1.0%；温度测量范围：测定范围：-40℃－+150.0℃，测试分辨率：0.1℃，测试误差范围：±0.2℃。 |
|  | 自动纤维素分析仪 | 1台 | 1、样品称量：0.5～1.0g；2、批处理能力不少于6个/批；3、控温精度: ±1℃；4、仪器内置总膳食纤维、不溶性膳食纤维、可溶性膳食纤维以及可溶+不可溶性纤维方法库。 |
|  | 散射式浑浊度仪 | 1台 | 1、光源：钨灯；2、量程范围：0-4000 NTU；3、测量模式：NTU，EBC3、浊度准确度：读数的±2% + 0.01NTU（0-1000NTU时）读数的±5%（1000-4000NTU时）；4、显示：7寸彩色触摸屏；5、分辨率：0.001 NTU//EBC。 |
|  | a、β计数器 | 1台 | 1、仪器参数：效率比α≥85%，β≥58%；仪器灵敏度α≤ 5×10-4Bq，β≤1×10-3Bq；2、单位面积平均本底计数率：α≤0.003·cm-2·min-1, β≤ 0.15·cm-2·min-1；3、探测效率：α≥75%，β≥50%；4、重复性：α＜2%，β＜3%；5、串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.3%。 |
|  | 生物安全柜 | 1台 | 1、安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环，符合中国CFDA的YY0569标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求；2、前窗玻璃移门为全幅可清洁结构，移门可下拉至操作台面下，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角；3、人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次 ，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 ；4、产品安全性：菌落数≤5CFU/次；5、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 |
|  | 高压灭菌器 | 1台 | 1、排气方式：内排式；2、容量：≥85升，立式结构，腔体直径≥40CM，腔体高度≥80CM，方便放置大件物品灭菌；3、压力容器材质为316L不锈钢，设计温度153度，设计压力0.42MPa；4、温度范围： 灭菌温度：105-138℃，融化温度:60-110℃，保温温度：45-75℃；5、干烧保护装置：灭菌腔底同时配多种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。 |
|  | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 1、变频式制冷系统，开门后温湿度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；2、控温范围：0-70℃；3、波动度（25℃时）：≤±0.5℃；4、均匀度（25℃时）：≤±1℃；5、容积（L）：≥250。 |
|  | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 1、变频式制冷系统，开门后温湿度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；2、控温范围：0-70℃；3、波动度（25℃时）：≤±0.5℃；4、均匀度（25℃时）：≤±1℃；5、容积（L）：≥250。 |
|  | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 1、变频式制冷系统，开门后温湿度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；2、控温范围：0-70℃；3、波动度（25℃时）：≤±0.5℃；4、均匀度（25℃时）：≤±1℃；5、容积（L）：≥250。 |
|  | 霉菌培养箱 | 1台 | 1、智能控制系统：5寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；2、控温范围：≥0℃-80℃；3、分辨率：≤0.1℃；4、波动度：≤±0.3℃（加热），±0.5℃（制冷）；5、容积：≥400L。 |
|  | 超低温冰箱 | 1台 | 1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥720L；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求；2、采用自复叠双制冷系统，双压缩机独立控制，单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度，按照GB/T 20154 6.2.1规定的方法进行试验，实测单系统特性点温度应≤-80℃；3、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED屏幕可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 |
|  | 显微镜 | 1台 | 1、光学系统：无限远光学系统，光学部件镀膜防霉；2、观察镜筒：三目观察镜筒，倾角达到30°, 瞳距50mm～75mm或更宽，分光比50：50；3、目镜： 目镜10³，视场数≥23mm，配备屈光度调节功能；4、总放大倍数：40-1000倍。 |
|  | 荧光显微镜 | 1台 | 1、光学系统；具有上下两层独立光路，热漂移小，齐焦距离≤45mm。2、成像系统：900万以上像素彩色荧光相机； 3、荧光照明：L型荧光照明器，带衰减滤光片插板，≥8孔编码型荧光转盘系统；4、主机架：行程 10.5mm，精度 1μm；内置电动左光口，分光比 0:100、50:50、100:0；上下两层独立光路，带有荧光护目板。 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 min；5、温度均匀性（150℃）：≤±2.2℃。 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 |
|  | 电热干燥箱 | 1台 | 1、标配有USB接口；2、容积：≥260L；3、、控温范围：≥RT+5～300℃；4、升温时间（150℃）：≤20 min；5、温度均匀性（150℃）：≤±2.2℃。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 电子天平 | 1台 | 1、量程：220g ；2、精度：0.1mg；3、重复性：≤0.1mg。 |
|  | 均质器 | 1台 | 1、控制方式+参数储存：微电脑控制+8段组合编程；2、拍击速度（次/秒）：3-12；3、拍机时间：0.1-99时59分59秒或连续运转。 |
|  | 均质器 | 1台 | 1、控制方式+参数储存：微电脑控制+8段组合编程；2、拍击速度（次/秒）：3-12；3、拍机时间：0.1-99时59分59秒或连续运转。 |
|  | 酶联免疫分析仪 | 1台 | 1、波长范围：190nm-1000nm；2、光源：长寿命闪烁氙灯；3、开机无需预热，可直接检测；4、波长准确度：±1.0nm；5、采用CMOS 检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描。 |
|  | 微波消解仪 | 1台 | 1、单次最大样品处理数量：≥40个；2、最大工作压力：≥200Bar；（3000PSI）；最大操作温度：300℃；3、反应釜同时具备电子锁扣和机械螺纹锁双重锁紧安全装置； |
|  | 凝胶净化色谱仪 | 1台 | 1、适合多种规格的收集架和收集瓶；可以程序设定任意一个进样及收集位置；流出物可以按照时间、体积等多种方式收集并分配到不同收集瓶。2、溶剂的输送和循环采用高精度双柱塞输液泵，保证系统稳定性和可靠性。柱塞泵规格：流速范围0.01-50ml/min，压力范围0-45MPa，精度±0.5%。3、检测器：多种配置方式可选；配可变波长190-600nm外置紫外检测器，适应范围更广，满足不同的样品不同的需求。4、联用功能：GPC净化后的收集管和收集瓶可直接与氮吹浓缩仪和定量浓缩仪联用。 |
|  | 冷冻离心机 | 1台 | 1、高速台式冷冻离心机体积小巧、高度适中、15款不同容量转子可满足广泛的离心应用，其中有微量离心管、PCR排管、微孔板，15/50ml尖底离心管和采血管等转子、24x1.5ml最高转速可达17500r/min，温控范围：-20~40℃；2、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观；3、气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄；4、采用变频压缩机组，环保节能，控制精度准确。 |
|  | 自动脂肪测定仪 | 1台 | 1、加热杯体积不小于150mL；2、溶剂回收率大于等于85%；3、测定样品重量不应小于0.5g～15g该范围；4、处理能力每批不少于6个；5、具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等萃取方式可任意选择。 |
|  | 磁力搅拌器 | 1台 | 1、最大搅拌量(H2O)L；2、转速可调范围rpm：100–2000；3、温度控制范围℃：RT+5~350。 |
|  | 氮吹仪 | 1台 | 1、氮吹浓缩20ml样品时样品位数不低于60位；2、仪器采用快插式氮吹针排设计，可随时更换不同规格氮吹针排，实现不同位数的切换；3、仪器采用升降式设计，且控制屏置于仪器侧边，防止升降时不方便操作软件；4、氮吹针可设置液面追随功能，同时可实现自动/手动调整氮吹针高度；5、预留终点定容接口，可实现终点定容功能；6、可在软件界面设置水浴液面高度，实现自动给排水至设置水位线功能，方便操作。 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1台 | 1、仪器主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，下降终点设置0~60mm，高度可调；2、间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理；3、转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调，最低转速不高于5rpm；4、控制面板：位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤；5、三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。 |
|  | 恒温水浴锅 | 1台 | 1、加热输出功率[W]：2000；2、最低工作温度[°C]：室温-100；3、最低操作温度（外部冷却[°C]：-25；4、温度显示：是 5、加热温度控制精确度[K]：±0.1。 |
|  | 恒温水浴锅 | 1台 | 1、加热输出功率[W]：2000；2、最低工作温度[°C]：室温-100；3、最低操作温度（外部冷却[°C]：-25；4、温度显示：是 5、加热温度控制精确度[K]：±0.1。 |
|  | 恒温水浴锅 | 1台 | 1、加热输出功率[W]：2000；2、最低工作温度[°C]：室温-100；3、最低操作温度（外部冷却[°C]：-25；4、温度显示：是 5、加热温度控制精确度[K]：±0.1。 |
|  | 马弗炉 | 1台 | 1、多处配有散热风扇，防止电路过热，保证使用过程安全可靠；2、设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全；3、最高温度≥1200℃；4、波动度≤±1℃；5、容积≥7L。 |
|  | 马弗炉 | 1台 | 1、多处配有散热风扇，防止电路过热，保证使用过程安全可靠；2、设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全；3、最高温度≥1200℃；4、波动度≤±1℃；5、容积≥7L。 |
|  | 马弗炉 | 1台 | 1、多处配有散热风扇，防止电路过热，保证使用过程安全可靠；2、设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全；3、最高温度≥1200℃；4、波动度≤±1℃；5、容积≥7L。 |
|  | 纯水/超纯水处理系统 | 1台 | 1、超纯水产水水质：电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃；系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃（确保检测准确性及稳定性）；总有机碳含量(TOC)：≤ 2ppb；直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml；细菌： ＜0.1cfu/ml；热原（内毒素）：< 0.001Eu/ml, Proteases(蛋白酶)：<0.15μg/mL，RNases<1pg/ml，DNases<5pg/ml ；2、系统内置独立集成式TOC检测仪，检测范围：1-900ppb，检测精度：±0.1ppb。 |
|  | 冰箱 | 1台 | 1、冷藏室2-10摄氏度；2、冷冻室最低-20摄氏度；3、容积：≥310L |
|  | 冰箱 | 1台 | 1、冷藏室2-10摄氏度；2、冷冻室最低-20摄氏度；3、容积：≥310L |
|  | 冰箱 | 1台 | 1、立式，双开门，有效容积≥750升，温度范围2～10℃；2、门锁：门体自带双锁，确保样本存储安全；3、均匀度：大风机和分层送风技术，确保箱内温度均匀度≤1℃；4、波动性：标配多路传感器，控温精准，确保箱内温度波动值≤2℃。 |
|  | 冰箱 | 1台 | 1、立式，双开门，有效容积≥750升，温度范围2～10℃；2、门锁：门体自带双锁，确保样本存储安全；3、均匀度：大风机和分层送风技术，确保箱内温度均匀度≤1℃；4、波动性：标配多路传感器，控温精准，确保箱内温度波动值≤2℃。 |
|  | 冰柜 | 1台 | 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；2、有效容积≥150L；3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。 |
|  | 冰柜 | 1台 | 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；2、有效容积≥150；3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。 |