淮南市车用汽油产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，按照GB/T4756-2015进行。

每批样品取不少于6L，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据

表1 车用乙醇汽油（E10）（GB18351-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质 | GB 18351-2017注e、GB/T 511-2010 |
| 11 | 水分 | SH/T 0246-1992 |
| 12 | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 13 | 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 14 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 或SH/T 0693-2000 或SH/T 0713-2002 |
| 15 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 或GB/T 11132-2022 |
| 16 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 17 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 18 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 19 | 密度 | SH/T 0604-2000 或GB/T 1884-2000 |

表2 车用乙醇汽油（GB 18351-2025 2026.7.1实施）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 NB/SH/T 6043-2021 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2025（2026.5.1实施） |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2025（2026.5.1实施） |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 34100-2017 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 NB/SH/T 0842-2017 GB/T 40111-2021 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质 | GB 18351-2025注g、GB/T 511-2010 |
| 11 | 水分 | SH/T 0246-1992 |
| 12 | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 13 | 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 NB/SH/T 0994-2019 GB/T 33649-2017 SH/T 0720-2002 |
| 14 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 或SH/T 0693-2000 或SH/T 0713-2002 |
| 15 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 或GB/T 11132-2022 |
| 16 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 17 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 NB/SH/T 6043-2021 |
| 18 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 NB/SH/T 6043-2021 |
| 19 | 密度 | SH/T 0604-2000 或GB/T 1884-2000 |
| 20 | 硅含量 | GB/T 33647-2017 NB/SH/T 6083-2023 |
| 21 | 氯含量 | NB/SH/T 6056-2022 NB/SH/T 6083-2023 GB/T 40111-2021 |
| 22 | 苯胺类化合物总含量 | NB/SH/T 0994-2019 GB/T 33649-2017 GB/T 32693-2016 |

表3 车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016注e、GB/T 511-2010、GB/T 260-2016 |
| 11 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 或SH/T 0693-2000 或SH/T 0713-2002 |
| 12 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 或GB/T 11132-2022 |
| 13 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 14 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 15 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 16 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 17 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 18 | 密度 | SH/T 0604-2000 或GB/T 1884-2000 |

表4 车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2025（2026.5.1实施） |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2025（2026.5.1实施） |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016注e、GB/T 511-2010、GB/T 260-2016 |
| 11 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 或SH/T 0693-2000 或SH/T 0713-2002 |
| 12 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 或GB/T 11132-2022 |
| 13 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 14 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 15 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 16 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 17 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 18 | 密度 | SH/T 0604-2000 或GB/T 1884-2000 |

表5 车用乙醇汽油调合组分油（GB 22030-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质及水分 | GB 22030-2017注e、GB/T 511-2010、GB/T 260-2016 |
| 11 | 有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 12 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 或SH/T 0693-2000 或SH/T 0713-2002 |
| 13 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 14 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 15 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 16 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 17 | 密度 | SH/T 0604-2000 或GB/T 1884-2000 |

表6 车用乙醇汽油调合组分油（GB/T 22030-2025   2026.7.1实施）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 NB/SH/T 6043-2021 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2025（2026.5.1实施） |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2025（2026.5.1实施） |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 34100-2017 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 NB/SH/T 0842-2017 GB/T 40111-2021 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质及水分 | GB/T 22030-2025注f、GB/T 511-2010、GB/T 260-2016 |
| 11 | 有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 NB/SH/T 0994-2019 GB/T 33649-2017 GB/T 33648-2017 SH/T 0720-2002 |
| 12 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 或SH/T 0693-2000 或SH/T 0713-2002 |
| 13 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 14 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 GB/T 11132-2022 |
| 15 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 NB/SH/T 6043-2021 |
| 16 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 NB/SH/T 6043-2021 |
| 17 | 密度 | SH/T 0604-2000 或GB/T 1884-2000 |
| 18 | 硅含量 | GB/T 33647-2017 NB/SH/T 6083-2023 |
| 19 | 氯含量 | NB/SH/T 6056-2022 NB/SH/T 6083-2023 GB/T 40111-2021 |
| 20 | 苯胺类化合物总含量 | T/CSPCI 00001-2022 NB/SH/T 0991-2019 GB/T 33649-2017 GB/T 32693-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 18351-2017车用乙醇汽油（E10）

GB 22030-2017 车用乙醇汽油调合组分油

GB 18351-2025车用乙醇汽油 (2026.7.1实施)

GB/T 22030-2025 车用乙醇汽油调合组分油(2026.7.1实施)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则由淮南市市场监督管理局管理。