淮南市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品120只（个）（袋规格应不小于10cm×10cm），其中60只（个）作为检验样品，60只（个）作为备用样品。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验依据

表1塑料购物袋（GB/T 21661—2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661—2020 GB/T 6672—2001 |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661—2020 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661—2020 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661—2020 |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661—2020 QB/T 2358—1998 |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661—2020 GB/T 9639.1—2008 |

表2塑料购物袋（GB/T 21661—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 21661—2025 GB/T 6672—2001 |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661—2025 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661—2025 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661—2025 |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661—2025 QB/T 2358—1998 |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661—2025 GB/T 9639.1—2008 |

表3 生物降解塑料购物袋（GB/T 38082—2019）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小厚度 | GB/T 38082—2019 GB/T 6672—2001 |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 38082—2019 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 38082—2019 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 38082—2019 |
| 5 | 封合强度 | GB/T 38082—2019 QB/T 2358—1998 |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 38082—2019 GB/T 9639.1—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661—2020  塑料购物袋

GB/T 21661—2025  塑料购物袋

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则由淮南市市场监督管理局管理。