淮南市学生用品（作业本）产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

作业本每批次抽取15本/册，其中10本/册用于检测，5本/册用于备样；

2、检验依据

表1 作业本

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装订质量 | QB/T 1437-2014 QB/T 1437-2023 QB/T 1438-2007 |
| 2 | 纸张定量 |  |
| 3 | 封面/封底 |  |
| 4 | 成品尺寸偏差 |  |
| 5 | 破页 |  |
| 6 | 脏迹 |  |
| 7 | 白页 |  |
| 8 | 印划线 |  |
| 9 | 张数 |  |
| 10 | 断线 |  |
| 11 | 破页/纸张破洞 |  |
| 12 | 危险锐利尖端 |  |
| 13 | 封面的脱色程度 |  |
| 14 | 标志标识 | GB 21027-2020 |
| 15 | D65亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 16 | 可迁移元素的最大限量(锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铅Pb、铬Cr、汞Hg、硒Se） | GB 6675.4-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2020学习用品的安全通用要求

QB/T 1437-2014课业薄册

QB/T 1438-2007薄册

经国家标准信息公共服务平台备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求；

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。