淮南市卫生巾（护垫）、一次性内裤用品质量监督抽查

实施细则

（2026年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

卫生巾、纸尿裤产品每批次产品抽样8包（最小销售包装），其中6包检验样品，2包备样，如遇到只装单片的独立包装时，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要；一次性内裤产品每批次产品抽取样品总量不少于3个独立包装， 其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2、检验依据

表1卫生巾(护垫)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全长、 条质量偏差a | GB/T 8939-2018 |
| 2 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018 |
| 3 | 吸收速度a | GB/T 8939-2018 |
| 4 | pH | GB/T 8939-2018 |
| 5 | 细菌菌落总数b | GB 15979-2002 |
| 6 | 大肠菌群b | GB 15979-2002 |
| 7 | 致病性化脓菌b | GB 15979-2002 |
| 8 | 真菌菌落总数b | GB 15979-2002 |
| 9 | 标志标识 | GB/T 8939-2018 |
| 10 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939-2018 |
| 说 明 | 1、a条质量偏差和吸收速度检测项目：仅卫生巾考核； 2、b极重要质量项目； |  |

表2 纸尿裤（片、垫）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | 滑渗量 | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 吸收速度 | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 |
| 4 | 回渗量 | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 渗漏量 | GB/T 28004-2011 GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 |
| 6 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 8 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

表3 一次性内裤

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 8 | 纤维成分含量 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 |
| 9 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 11 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2002 |
| 12 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 8939-2018卫生巾(护垫)

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 28004-2011 纸尿裤（片、垫）

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第1部分：成人纸尿裤

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 8878-2023 针织内衣

经国家标准信息公共服务平台备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求；

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

本次检验项目表中不进行复检的情况：依据卫健委“卫监督发[2005]515号”健康相关产品国家卫生监督抽检规定第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”，的规定，微生物（细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数）项目不合格不复检。